# SOP 3: PENDATAAN, PERAWATAN, PEMELIHARAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGAMANAN (5P)

## A. Identitas Dokumen

Nama Dokumen : SOP Pendataan, Perawatan, Pemeliharaan, Penyimpanan, dan Pengamanan IFP (5P)
Nomor Dokumen : SOP-IFP-03
Unit/Instansi : SMP ……………………………………… (SMP Induk SMP Terbuka)
Tanggal Berlaku : ………………………………………
Revisi/Versi : 1.0
Disusun oleh : Tim Pengelola IFP (Operator/Tim TIK dan Sarpras)
Diperiksa oleh : Waka Kurikulum / Pengelola SMP Terbuka
Disahkan oleh : Kepala Sekolah ……………………………

## B. Dasar/Referensi

- Dokumen Induk Tata Kelola IFP di SMP Induk untuk Mendukung Layanan SMP Terbuka.

- Kebijakan sekolah tentang pengelolaan aset/sarana prasarana.

- SOP-IFP-01 Penjadwalan dan Pengaturan Penggunaan IFP.

- Ketentuan internal sekolah tentang keamanan ruang dan fasilitas.

- Tata tertib pemanfaatan perangkat digital sekolah (hak akses, larangan instalasi ilegal, konten terlarang, perubahan pengaturan, dan pengamanan data).

## C. Tujuan

- Menjamin IFP dan aksesori tercatat sebagai aset sekolah secara lengkap, akurat, dan mutakhir.

- Menetapkan standar perawatan dan pemeliharaan rutin agar perangkat berfungsi optimal dan berumur panjang.

- Menetapkan mekanisme penyimpanan yang aman bagi perangkat, aksesori, dokumen, dan data pendukung.

- Menetapkan prosedur pengamanan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan perangkat.

- Menetapkan prosedur pelaporan, pencatatan problem, troubleshooting, dan tindak lanjut apabila terjadi gangguan/kerusakan.

## D. Ruang Lingkup

Berlaku untuk pengelolaan IFP dan seluruh perlengkapan pendukungnya (termasuk laptop/perangkat pendukung bila ditetapkan sekolah) pada SMP Induk yang digunakan untuk pembelajaran reguler dan layanan SMP Terbuka, mencakup:

- Inventarisasi (pendataan–pencatatan, verifikasi–validasi, pelaporan)

- Perawatan dan pemeliharaan (harian–semesteran)

- Troubleshooting dan pencatatan problem

- Penyimpanan dan pengamanan (fisik, teknis, operasional)

## E. Definisi Istilah

- Pendataan/Inventarisasi (P1): pencatatan identitas aset IFP dan aksesori (nama barang, kode/nomor seri, lokasi, kondisi, status penggunaan, PIC).

- Perawatan (P2): tindakan rutin sederhana menjaga kebersihan dan kondisi perangkat.

- Pemeliharaan (P3): tindakan berkala menjaga performa (uji fungsi, pembaruan sistem/aplikasi, pengecekan port, kalibrasi).

- Penyimpanan (P4): pengaturan lokasi penyimpanan perangkat/aksesori dan pengelolaan arsip/dokumen serta data terkait.

- Pengamanan (P5): kontrol akses ruang/perangkat, perlindungan fisik, teknis, dan operasional untuk mencegah kehilangan/kerusakan/penyalahgunaan.

- Troubleshooting: langkah penanganan gangguan berdasarkan gejala, penyebab, dan solusi awal; factory reset adalah langkah terakhir dan dilakukan oleh pihak sekolah yang ditunjuk.

## F. Peran dan Tanggung Jawab

- Kepala Sekolah

  - Penanggung jawab akhir pengelolaan aset dan pengesahan kebijakan pengamanan.

  - Mengesahkan laporan inventaris dan rekap kondisi perangkat.

- Sarpras/Keamanan

  - Pengelolaan ruang, penguncian, pengawasan fisik, dan inventaris sarana prasarana.

  - Menjaga arsip aset dan kontrol akses ruang (bila diterapkan).

- Operator/Tim TIK

  - Pendataan teknis perangkat, pemeliharaan fungsi, pembaruan software, pengelolaan akun/akses.

  - Melakukan pemeriksaan awal, troubleshooting, pencatatan problem, dan eskalasi bila perlu.

- Waka Kurikulum / Pengelola SMP Terbuka

  - Koordinasi kebutuhan penggunaan untuk pembelajaran dan layanan SMP Terbuka.

  - Sinkronisasi jadwal perawatan/pemeliharaan agar tidak mengganggu layanan.

- Guru/Tutor

  - Melaksanakan penggunaan sesuai SOP-IFP-01 dan tata tertib.

  - Melaporkan gangguan/kerusakan yang ditemukan dan menjaga perangkat saat digunakan.

## G. Sarana dan Prasyarat

- Sistem inventaris (elektronik atau manual) + Kartu Inventaris/Daftar Inventaris.

- Buku/Log kondisi perangkat (pemeriksaan berkala) dan Log pemeliharaan.

- Checklist perawatan/pemeliharaan (harian–semesteran).

- Peralatan pembersih yang disetujui:

  - kain microfiber, tisu, kuas, blower karet, mini vacuum cleaner (bila ada).

- Ruang/lemari penyimpanan aksesori (bila ada) dan pengaturan kunci akses ruang.

- Form pencatatan problem dan form laporan gangguan/kerusakan.

## H. Prosedur Operasional

### H.1 P1 — Pendataan/Inventarisasi

H.1.1 Pendataan dan Pencatatan

- Sarpras/Operator mencatat informasi detail setiap unit peralatan minimal memuat:

  - Nama barang

  - Kode barang/nomor seri

  - Kondisi fisik (baik/rusak ringan/rusak berat)

  - Lokasi penempatan

  - Status penggunaan (aktif/rusak/dipinjam/disimpan)

  - PIC/penanggung jawab

  - Keterangan (aksesori, catatan khusus)

- Data dimasukkan ke sistem inventaris (elektronik/manual).

- Sarpras memasang label inventaris sesuai ketentuan sekolah pada perangkat/kemasan/lemari aksesori.

H.1.2 Verifikasi dan Validasi

- Sarpras/Operator melakukan pengecekan ulang data fisik dengan dokumen inventaris.

- Mengidentifikasi perbedaan/ketidaksesuaian dan memperbaiki data.

- Mendokumentasikan hasil verifikasi sebagai laporan (bisa disertai foto kondisi).

H.1.3 Pelaporan Inventarisasi

- Menyusun laporan inventaris lengkap berisi data kuantitatif dan kualitatif (jumlah unit, kondisi, kebutuhan tindak lanjut).

- Melaporkan kondisi sarpras kepada kepala sekolah dan/atau dinas terkait sesuai kebutuhan.

### H.2 P2 — Perawatan Rutin (Preventive)

Prinsip umum:

- Matikan perangkat sebelum pembersihan.

- Gunakan kain microfiber lembut, cairan pembersih layar disemprotkan ke kain (bukan ke layar).

- Dilarang menggunakan cairan kimia keras, alkohol keras/amonia, dan kain kasar.

Langkah perawatan utama:

- Pembersihan layar & sentuhan

  - Bersihkan lembut tanpa tekanan berlebih.

  - Untuk noda sidik jari gunakan cairan pembersih layar yang aman.

- Merawat sensor infrared/area bezel

  - Bersihkan area antara layar dan bezel dengan kain microfiber secara lembut.

- Ventilasi & penempatan

  - Pastikan ventilasi tidak tertutup, ruangan bersuhu stabil, tidak lembap/berdebu, hindari sinar matahari/AC langsung.

- Perawatan stylus/pen

  - Bersihkan, simpan di tempat khusus/docking untuk mencegah hilang/rusak.

- Penggunaan yang tepat

  - Gunakan sesuai spesifikasi, hindari benda berat menempel pada layar.

  - Jika tidak digunakan (akhir hari/masa libur), matikan sepenuhnya (bukan hanya standby) sesuai kebijakan sekolah.

- Koneksi & instalasi

  - Pastikan stand kokoh; gunakan kabel dan aksesori sesuai standar.

### H.3 P3 — Pemeliharaan Berkala (Corrective & Predictive)

H.3.1 Pemeriksaan fungsi berkala
Operator/Tim TIK melakukan pemeriksaan sesuai jadwal (lihat Lampiran jadwal), meliputi:

- Fungsi sentuh/stylus

- Suara dan tampilan gambar

- Port HDMI/USB (depan–belakang)

- Koneksi (LAN/Wi-Fi bila digunakan)

- Pembaruan firmware/aplikasi, penghapusan akun/aplikasi tidak digunakan

- Pengencangan baut stand/bracket (triwulan)

H.3.2 Digitalisasi perawatan

- Mencatat aktivitas perawatan/pemeliharaan pada log (digital atau manual).

- Memberi status perangkat: Baik / Perlu tindakan / Tidak layak pakai sementara.

H.3.3 Tindak lanjut

- Jika gangguan ringan, Operator melakukan tindakan awal.

- Jika gangguan tidak terselesaikan atau kategori berat, dilakukan eskalasi (lihat H.6).

### H.4 Troubleshooting dan Factory Reset (Batasan & Prosedur)

H.4.1 Prinsip

- Troubleshooting dilakukan bertahap: cek daya → cek input/kabel → restart → cek aplikasi → update/kalibrasi → eskalasi.

- Factory reset adalah langkah terakhir dan hanya dilakukan oleh pihak sekolah yang ditunjuk (Operator/Tim TIK) setelah upaya lain dilakukan.

H.4.2 Panduan singkat Factory Reset (jika diperlukan)

- Nyalakan perangkat dan akses Menu Utama

- Masuk ke Setelan → Sistem

- Pilih Opsi Reset

- Ikuti petunjuk hingga selesai
Catatan: setelah reset, lakukan uji fungsi dan pemulihan konfigurasi standar.

### H.5 P4 — Penyimpanan (Fisik dan Nonfisik)

- IFP ditempatkan pada ruang/lokasi yang ditetapkan sekolah dan tidak dipindahkan tanpa persetujuan pihak berwenang.

- Ruang harus aman, bersih, kering, ventilasi baik, tidak lembap/berdebu, tidak terkena sinar matahari langsung, dan minim risiko benturan.

- Aksesori (stylus, remote, kabel, adaptor, dongle) disimpan pada tempat khusus yang aman dan mudah diawasi.

- Dokumen pendukung (kartu inventaris, log pemeriksaan, laporan kerusakan, bukti klaim) disimpan dalam arsip sekolah (fisik/digital).

- File pembelajaran tidak disimpan permanen pada perangkat; penyimpanan mengikuti media resmi sekolah (drive/hardisk/LMS) sesuai kebijakan.

### H.6 P5 — Pengamanan (Fisik, Teknis, Operasional)

H.6.1 Pengamanan fisik

- Ruang IFP ditetapkan sebagai ruang terkontrol dan dikunci ketika tidak digunakan.

- Akses ruang dibatasi pada pihak berwenang; mekanisme peminjaman kunci dicatat (bila diterapkan).

- Disarankan CCTV di area internal/eksternal sesuai kondisi sekolah.

- Gunakan pengaman fisik (security lock pada stand) bila tersedia.

- Sekolah menyimpan dus/kemasan asli perangkat dan tidak dibuang/dirusak sebagai bukti kepemilikan dan pengamanan saat pemindahan.

H.6.2 Pengamanan teknis

- Kebijakan kata sandi kuat dan (bila tersedia) otentikasi dua langkah.

- Pembaruan software rutin dan penghapusan akun/aplikasi tidak digunakan.

- Monitoring aktivitas jaringan/pengguna bila sarana memungkinkan.

H.6.3 Pengamanan operasional

- Aturan penggunaan perangkat dan data diberlakukan (pembatasan akses, internet, dan data sensitif).

- Pelatihan kesadaran keamanan digital bagi guru, tendik, dan siswa.

- Rencana penanganan insiden keamanan disiapkan (kebocoran data/serangan siber) dan mekanisme pelaporan kejadian mencurigakan.

### H.7 Pelaporan Gangguan/Kerusakan, Pencatatan Problem, dan Tindak Lanjut

- Pengguna yang menemukan gangguan/kerusakan wajib melapor segera kepada Operator/Tim TIK dan Sarpras.

- Laporan minimal memuat: waktu kejadian, lokasi, gejala/kerusakan, tindakan awal, dokumentasi foto (bila perlu).

- Operator menetapkan kategori:

  - Ringan: dapat ditangani internal sekolah

  - Sedang/Berat: perlu eskalasi/penyedia/teknisi

- Semua kasus dicatat pada Form Pencatatan Problem dan statusnya dipantau hingga selesai.

- Setelah perbaikan, perangkat diuji fungsi dan dinyatakan siap pakai, lalu dicatat pada log pemeliharaan.

- Jika perangkat masih dalam masa garansi dan masalah tidak selesai dengan troubleshooting internal, sekolah menghubungi penyedia untuk proses klaim perbaikan sesuai ketentuan.

## I. Dokumentasi dan Bukti

- Daftar inventaris IFP dan aksesori + kartu inventaris.

- Laporan verifikasi–validasi inventaris dan laporan inventarisasi berkala.

- Log kondisi perangkat dan log pemeliharaan.

- Jadwal perawatan/pemeliharaan (harian–semesteran).

- Form pencatatan problem dan laporan gangguan/kerusakan + tindak lanjut.

- Catatan penguncian/akses ruang (bila diterapkan).

## J. Monitoring dan Evaluasi

- Operator/Tim TIK dan Sarpras melakukan rekap kondisi perangkat minimal bulanan.

- Rekap disampaikan kepada Waka Kurikulum/Pengelola SMP Terbuka dan Kepala Sekolah sebagai bahan keputusan: perawatan lanjutan, penjadwalan ulang penggunaan, kebutuhan pelatihan, atau eskalasi perbaikan.

- Temuan berulang menjadi dasar penyesuaian SOP, penguatan tata tertib, atau pelatihan pengguna.

## K. Lampiran

- Format Daftar Inventaris IFP dan Aksesori

- Format Laporan Inventarisasi

- Jadwal Pemeliharaan dan Perawatan IFP

- Checklist Perawatan/Pemeliharaan IFP (contoh)

- Panduan Perawatan Laptop (ringkas)

- Tabel Troubleshooting IFP (masalah–penyebab–solusi)

- Form Pencatatan Problem dan Tindakan

- Checklist Pengamanan Ruang dan Perangkat

# LAMPIRAN SOP-IFP-03

## Lampiran 1 — Format Daftar Inventaris IFP dan Aksesori

SMP : ………………………………………
Periode : ………………………………………

| No | Nama Barang | Kode/No Seri | Merek/Tipe | Kondisi (Baik/RR/RB) | Lokasi | Status (Aktif/Rusak/Dipinjam/Disimpan) | PIC | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IFP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stylus/Pen |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Remote |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel HDMI |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan: RR=Rusak Ringan, RB=Rusak Berat

## Lampiran 2 — Format Laporan Inventarisasi

LAPORAN INVENTARISASI IFP DAN PERANGKAT PENDUKUNG

SMP : ………………………………………
Tanggal : ………………………………………
Penyusun : ………………………………………

- Ringkasan jumlah unit dan kondisi:

- Total unit IFP: ……… (Baik: ……, RR: ……, RB: ……)

- Aksesori utama lengkap/tidak: …………………………

- Temuan ketidaksesuaian (jika ada):
…………………………………………………………………

- Rekomendasi tindak lanjut:
…………………………………………………………………

Disahkan/ diketahui:
Kepala Sekolah: ………………………… Tgl: …………………

## Lampiran 3 — Jadwal Pemeliharaan dan Perawatan IFP

| Jenis Perawatan | Interval | Contoh Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| Harian | Setiap hari | Pemeriksaan visual, kebersihan layar dari debu/noda |
| Mingguan | Setiap minggu | Uji fungsi kabel, port HDMI/USB (depan–belakang), fungsi suara/gambar, penyesuaian setelan |
| Bulanan | Setiap bulan | Update aplikasi/firmware bila tersedia, hapus aplikasi/akun tidak digunakan, pembersihan filter udara (jika ada) |
| Triwulan | Setiap 3 bulan | Pemeriksaan fungsi sentuh, pengencangan baut dudukan/standing bracket |
| Semesteran | Setiap 6 bulan | Pemeliharaan menyeluruh hardware, software, aksesori, serta lingkungan penempatan |

## Lampiran 4 — Checklist Perawatan dan Pemeliharaan IFP (Contoh)

Nama Petugas : …………………………………
Hari/Tanggal : …………………………………

| No | Kegiatan Perawatan | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemeriksaan visual IFP |  |  |  |
| 2 | Pembersihan debu/noda pada layar |  |  |  |
| 3 | Uji fungsi kabel HDMI dan USB type B |  |  |  |
| 4 | Uji fungsi semua port HDMI/USB |  |  |  |
| 5 | Penyesuaian fungsi setelan IFP |  |  |  |
| 6 | Update aplikasi/cek akun terpasang |  |  |  |
| 7 | Pengecekan fungsi sentuh layar |  |  |  |
| 8 | Pengencangan baut dudukan (triwulan) |  |  |  |
| 9 | Pemeliharaan menyeluruh (semesteran) |  |  |  |

## Lampiran 5 — Panduan Perawatan Laptop (Ringkas)

- Gunakan di permukaan datar dan bersih; hindari di kasur/bantal.

- Hindari makan/minum di dekat laptop.

- Shutdown dengan benar setelah digunakan.

- Bersihkan keyboard & layar dengan kain lembut; gunakan kuas khusus sesekali.

- Cek suhu CPU/GPU dan bersihkan ventilasi/kipas berkala.

- Update sistem operasi/aplikasi.

- Backup data berkala dan optimasi penyimpanan; uninstall program tidak digunakan.

## Lampiran 6 — Tabel Troubleshooting IFP (Contoh)

| Masalah | Penyebab | Solusi Awal |
| --- | --- | --- |
| Layar tidak menyala/indikator mati | Daya listrik bermasalah | Cek kabel, stop kontak, saklar, restart |
| Layar tidak responsif | Software/hardware/pelindung layar | Restart, bersihkan layar, hapus cache, kalibrasi; reset bila perlu |
| Internet terganggu | Sinyal/adaptor | Cek Wi-Fi, restart router & IFP |
| Blank screen | Input salah/kabel rusak/perangkat sumber | Cek input source, ganti kabel, restart perangkat sumber |
| Tidak ada suara | Setting/HDMI | Cek volume, cabut-pasang HDMI |
| Mirroring tidak muncul | Jaringan beda/RAM penuh | Pastikan Wi-Fi sama, tutup aplikasi, hubungkan ulang |

Catatan: Factory reset langkah terakhir oleh petugas yang ditunjuk.

## Lampiran 7 — Form Pencatatan Problem dan Tindakan

| No | Tgl Kejadian | Jenis Masalah | Tindakan/Solusi | Petugas/Teknisi | Status (Selesai/Belum) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

## Lampiran 8 — Checklist Pengamanan Ruang dan Perangkat

| No | Aspek | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruang IFP terkunci saat tidak digunakan |  |  |  |
| 2 | Akses kunci dibatasi & dicatat |  |  |  |
| 3 | Ventilasi baik, tidak lembap/berdebu |  |  |  |
| 4 | CCTV/penjagaan (jika ada) berfungsi |  |  |  |
| 5 | Aksesori disimpan di tempat khusus |  |  |  |
| 6 | Dus/kemasan asli disimpan |  |  |  |
| 7 | Kebijakan sandi/akun diterapkan |  |  |  |
| 8 | Update software rutin dilakukan |  |  |  |